DDR使用说明书

版本号 DDR_v1.1

2015级袁亚鹏

注：如有错误，请随时与笔者联系！

一、DDR_v1.1概述

DDR接口簇按照一定的寻址规律对DDR进行读写访问，主要用于按照配置信息指定的方式从DDR中读取数据或向DDR写入数据。相比于DDR_v1.0，DDR_v1.1不控制任务切换！

DDR中的数据包括以下三类：

- 配置信息类

对各个簇进行配置所需的信息（只读），它其实是MC指令信息的一部分！

- 指令信息类

系统中有两种独特的数据（对于DDR只读）：

- MC指令信息

- COP运算类指令信息

- 运算类数据

在任务中参与运算的数据，按照因果关系分为三种：

- 源数据

- 中间数据

- 结果数据

这三种数据对DDR来说是没有区别的，但仍有必要清晰地建立这种概念！

表 1  DDR_v1.1功能模式

| 功能模式 |  | 三方节点 |  | 目的节点 |  | 三方节点和目的节点是否成对 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用 | 数量 | 使用 | 数量 |  |  |
| 三方 |  | √ | 1 | √ | 1 | √ | 一个地址通道只能选择一种模式 |
| 广播 |  | ╳ | —— | √ | 全部 | —— |  |
| 普通 |  | ╳ | —— | √ | 1 | —— |  |
| 功 模 式 组 合 | 支持 | 主要功能： - 三方 —— 支持三方功能、不支持广播功能 - 广播 —— 支持广播功能、不支持三方功能 - 普通 —— 不支持三方功能、不支持广播功能 ---------------------------------------------------------------------------- 辅助功能： - 循环功能 - 一级矩阵行/列优先 - 读/写 |  |  |  |  | 当三方开启时，循环功能、行列优先功能无效。 |
|  | 不支持 | 三方广播 |  |  |  |  |  |

注：√表示使用    ×表示不使用

控制通路

数据通路

二、DDR结构

图1  DDR簇内部结构示意图

注：附录1是图1的扩展，它指明了DDR在整个系统中所处的位置！

表2给出了DDR结构中各功能模块的简要功能。

图2展示了控制通路的局部结构。

表2  DDR模块功能说明

| Module | Function | Attention |
| --- | --- | --- |
| <Cfg_port> | 【功能1】接收并解析来自配置网的配置信息(CFG info)，对DDR通用地址通道(general address channel, ach); 【功能2】接收并解析来自配置网的数据请求信息(REQ info)，产生请求信息送往ach; | 内含子模块<cfg_pos_ok_v2>,该子模块仅在<cfg_port>实现【功能1】时起作用。 |
| <MC_CMD> | 系地址通道，专为主控制器(Main controller, MC)取指令设定，不接受配置信息的配置。 |  |
| <COP_CMD> | 系地址通道，专为COP取指令设定，不接受配置信息的配置。 |  |
| <General_DATA> | 系地址通道，内含32个general ach,专为取数据设定，必须接受配置信息的配置。 |  |
| <Task_arbiter> | 接收来自地址通道的数据请求，为其请求分配数据通道后将请求的详细信息送至数据通道。 |  |
| 通道1~6 <ddr_ch_fsm> | 系数据通道，共六个dch，是设计中处理请求的真正场所，也是数据层网络、状态层网络与DDR Wrapper发生信息交互的起点！ 【功能1】在读请求起始产生写应答请求至状态模块，后经状态网至MC,MC将写应答请求经配置网广播给写请求簇 【功能2】产生地址通道释放请求至状态模块，后经状态网发送至MC 【功能3】产生读写请求地址送至后续模块<rd_ddr_arbiter>和<wr_ddr_arbiter> 【功能4】读请求下将数据打包成PCC格式或者广播网格式 【功能5】写请求下解析PCC包中数据，送至内部数据FIFO |  |
| <status_port> | 接收dch发出的状态请求，包括写应答请求和通道释放请求，打包成状态网格式并上传！ |  |
| <broadcast_crossbar> | 控制6个dch与广播层网络的数据交互，实现6路转1路！ | 同一时刻只能连接至多1路dch,且只会在读请求时发生！ |
| <PCC_crossbar> | 控制6个dch与PCC网络的8个端口的数据交互！ 【功能1】读请求下在空闲op通道中查询并分配最优通道，实现6路dch转8路op 【功能2】写请求下实现8路ip转6路dch | 实际上就是一个大的crossbar |
| <rd_ddr_arbiter> | 以时间轮片的方式轮流接收6路dch的读请求地址，将地址送至读地址FIFO，并将抽取到的读数据正确送至对应的dch | 两个FIFO 跨时钟域 |
| <wr_ddr_arbiter> | 以时间轮片的方式轮流抽取6路dch的写请求地址和写数据，同步送至写地址FIFO和写数据FIFO | 两个FIFO 跨时钟域 |
| <ddr_UI_ctrl> | 操作DDR-ip controller用户接口，以时间轮片的方式在读写DDR操作之间切换，既是写请求下写数据的终点，又是读请求下读数据的起点 |  |

仅支持一个主控制器簇

支持最多8个COP簇（可增加）

地址通道优先级

异类：ACH_MC > ACH_COP > ACH_XX

同类：32个通用地址通道优先级等同

图2  控制通路局部结构示意图

三、DDR配置信息

一段DDR配置信息流(config_stream)包括16条配置字，每条配置字32-bits。DDR中包含32个通用地址通道(为方便起见，表示成ach)，每一段config_stream只对一个ach配置，若想在某次任务(task)中使用多个ach，则必须多次下发config_stream。

表3给出了DDR配置字的组织格式。

表4给出了DDR配置字的具体含义。

表3  DDR配置字组织格式

| CFG_0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 30 |  |  |  | 29 |  |  | 28 |  |  | 27 |  |  | 26 |
| third_req | stream |  |  |  | Broadcast |  |  | Row/Column |  |  | Read/Write |  |  | D2D_FLAG |
| 25:23 | 22:20 |  |  |  | 19:17 |  |  | 16:8 |  |  | 7:5 |  |  | 4:0 |
| reserved | ch_cluster_num |  |  |  | reserved |  |  | Vr_id |  |  | VR_FR |  |  | ddr_channel_id |
| CFG_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:24 |  |  | 23:16 |  |  |  |  |  | 15:8 |  |  |  | 7:0 |  |
| ch_data_pos3_1st |  |  | ch_data_pos2_1st |  |  |  |  |  | ch_data_pos1_1st |  |  |  | ch_data_pos0_1st |  |
| CFG_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:24 |  |  | 23:16 |  |  |  |  |  | 15:8 |  |  |  | 7:0 |  |
| ch_data_pos7_1st |  |  | ch_data_pos6_1st |  |  |  |  |  | ch_data_pos5_1st |  |  |  | ch_data_pos4_1st |  |
| CFG_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:24 |  |  | 23:16 |  |  |  |  |  | 15:8 |  |  |  | 7:0 |  |
| ch_addr_pos3_1st |  |  | ch_addr_pos2_1st |  |  |  |  |  | ch_addr_pos1_1st |  |  |  | ch_addr_pos0_1st |  |
| CFG_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:24 |  |  | 23:16 |  |  |  |  |  | 15:8 |  |  |  | 7:0 |  |
| ch_addr_pos7_1st |  |  | ch_addr_pos6_1st |  |  |  |  |  | ch_addr_pos5_1st |  |  |  | ch_addr_pos4_1st |  |
| CFG_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  |  |  |  |  | 29:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserved |  |  |  |  |  | ch_start_addr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFG_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  | 29:16 |  |  |  |  |  |  |  | 15:0 |  |  |  |  |
| Reserved |  | ch_column_num_1st |  |  |  |  |  |  |  | ch_row_num_1st |  |  |  |  |
| CFG_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  | 29:16 |  |  |  |  |  |  |  | 15:0 |  |  |  |  |
| Reserved |  | ch_column_num_2nd |  |  |  |  |  |  |  | ch_row_num_2nd |  |  |  |  |
| CFG_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:24 |  |  |  | 23:21 |  |  |  |  |  |  |  | 20:18 |  |  |
| Reserved |  |  |  | ch_ data_pos7_2nd |  |  |  |  |  |  |  | ch_data_pos6_2nd |  |  |
| 17:15 |  |  |  | 14:12 |  |  |  |  |  |  |  | 11:9 |  |  |
| ch_data_pos5_2nd |  |  |  | ch_data_pos4_2nd |  |  |  |  |  |  |  | ch_data_pos3_2nd |  |  |
| 8:6 |  |  |  | 5:3 |  |  |  |  |  |  |  | 2:0 |  |  |
| ch_data_pos2_2nd |  |  |  | ch_data_pos1_2nd |  |  |  |  |  |  |  | ch_data_pos0_2nd |  |  |
| CFG_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:24 |  |  |  | 23:21 |  |  |  |  |  |  |  | 20:18 |  |  |
| Reserved |  |  |  | ch_addr_pos7_2nd |  |  |  |  |  |  |  | ch_addr_pos6_2nd |  |  |
| 17:15 |  |  |  | 14:12 |  |  |  |  |  |  |  | 11:9 |  |  |
| ch_addr_pos5_2nd |  |  |  | ch_addr_pos4_2nd |  |  |  |  |  |  |  | ch_addr_pos3_2nd |  |  |
| 8:6 |  |  |  | 5:3 |  |  |  |  |  |  |  | 2:0 |  |  |
| ch_addr_pos2_2nd |  |  |  | ch_addr_pos1_2nd |  |  |  |  |  |  |  | ch_addr_pos0_2nd |  |  |
| CFG_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  |  |  |  |  |  | 29:0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  | ch_circu_times |  |  |  |  |  |  |  |
| CFG_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  |  |  |  |  |  | 29:0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  | ch_col_addr_burst |  |  |  |  |  |  |  |
| CFG_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  |  |  |  |  |  | 29:0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  | ch_row_addr_burst |  |  |  |  |  |  |  |
| CFG_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  |  |  |  |  |  | 29:0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  | ch_2nd_addr_burst |  |  |  |  |  |  |  |
| CFG_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31:30 |  |  |  |  |  |  | 29:0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  | ch_access_length |  |  |  |  |  |  |  |
| CFG_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4  DDR配置字含义说明

| 配置项 | 位宽 | 含义 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| third_req | 1 | 是否三方。 0–否 1–是 |  |
| stream | 1 | 是否流请求。 0–否 1–是 |  |
| Broadcast | 1 | 是否广播。 0–否 1–是 |  |
| Row/Column | 1 | 行/列优先。 0–列 1–行 |  |
| Read/Write | 1 | 读/写模式。 0–读 1–写 |  |
| D2D_FLAG | 1 | 数据从DDR到DDR使能信号 |  |
| ch_cluster_num | 3 | 通道簇数目（0~7） | 真实值 减一 |
| Vr_id | 9 | 主控制器虚拟寄存器编号 |  |
| ddr_channel_id | 5 | 地址通道编号（0~31） |  |
| ch_data_posx_1st | 8 | 目标节点的一级坐标 |  |
| ch_data_posx_2nd | 3 | 目标节点的二级坐标 |  |
| ch_addr_posx_1st | 8 | 三方节点的一级坐标 |  |
| ch_addr_posx_2nd | 3 | 三方节点的二级坐标 |  |
| ch_start_addr | 30 | 起始地址（DDR的绝对地址） | 真实值 |
| ch_column_num_1st | 14 | 一级矩阵列数 | 真实值 减一 |
| ch_row_num_1st | 16 | 一级矩阵行数 | 真实值 减一 |
| ch_column_num_2nd | 14 | 二级矩阵列数 | 真实值/burst_length -1 现有系统中burst_length为8 |
| ch_row_num_2nd | 16 | 二级矩阵行数 | 真实值 减一 |
| ch_circu_times | 30 | 矩阵循环次数（0表示无循环） | 真实值 减一 |
| ch_col_addr_burst | 30 | 一级矩阵列加一地址跳变数目 | 真实值 二级矩阵列数（真实值） |
| ch_row_addr_burst | 30 | 一级矩阵行加一地址跳变数目 | 真实值 下面三个参数的乘积： 参数1：二级矩阵列数（真实值） 参数2：一级矩阵列数（真实值） 参数3：二级矩阵行数（真实值） |
| ch_2nd_addr_burst | 30 | 二级矩阵行加一地址跳变数目 | 真实值 下面两个参数的乘积： 参数1：二级矩阵列数（真实值） 参数2：一级矩阵列数（真实值） |
| ch_access_length | 30 | 二级矩阵大小 | 真实值 假若一次性访问1K个64-bits数据，则设置为1024 |

一级矩阵和二级矩阵的访存模式：

自问自答

问：数据为什么组织成二维矩阵形式呢？

答：在现有系统中，数据最大的特点是粗粒度，即运算簇的对象是“大批量的数据集合”。为了“迎合”粗粒度的需求，“将数据组织成二维矩阵形式”这种概念应运而生，因为它非常有利于数据的管理！

放弃二级矩阵列向存取的原因：

列向存取只会在DDR_SDRAM配置为BURST_LENGTH=1时（即DDR_SDRAM不使用突发模式）起作用。但很不幸的是，这要付出巨大代价：

一方面不使用突发模式时，要想访问8个数据，则必须送出8次地址，发出8次读DDR_SDRAM指令（突发模式下访问一个连续的8个地址空间数据，只需发布一次读指令，附带首地址），会使得DDR的访存带宽大为降低（理论上，突发：不突发 = 4:1写操作时 / 8:1读操作时）；

另一方面，列向存取会使得DDR_SDRAM频繁地“关闭当前行—激活新行”，大部分时间都花费在“不必要的动作”上，性能大打折扣！

虽然二级矩阵列向存取对矩阵转置类型任务有莫大的吸引力，但显而易见的是，以如此大的代价换取在整个任务中明不明显的好处，得不偿失，实不可取！现有系统中为了挖掘DDR_SDRAM带宽，已经默认的将DDR中的突发长度设定为8，并且将来的系统即使更新换代，也不会脱离这一点！

DDR配置信息中部分参数的定义：

注：“二维矩阵”和“二级矩阵”不是一个概念，“二维矩阵”是“一级矩阵”和“二级矩阵”的嵌套组合，每一个“一级矩阵元素”（一级矩阵块）都对应一个“二级矩阵”。

四、请求信息（REQ）

在现有系统中，一段请求信息流由3条请求信息（REQ_0/REQ_1/REQ_2）组成，其中REQ_0通用，REQ_1复用（三种封装格式，其解析方式由REQ_1[MSB]及REQ_0共同决定），REQ_2通用（Reserved）。

表5  配置网络请求信息格式

| REQ_0通用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 30:22 |  |  |
| End_flag | reserved |  |  |
| 21:20 | 19 | 18:16 | 15:8 |
| Src_type | reserved | Src_pos_2nd | Src_pos_1st |
| 7:0 |  |  |  |
| Dst_pos_1st |  |  |  |
| REQ_1（1）用于COP三方取数据 |  |  |  |
| 31 | 30 | 29:16 | 15:0 |
| 1'b0 | Last_trans | ddr_1st_col_pos | ddr_1st_row_pos |
| REQ_1（2）用于MC/COP取指令 |  |  |  |
| 31 | 30:20 | 19:0 |  |
| 1'b1 | reserved | MC_addr/COP_addr |  |
| REQ_1（3）用于普通数据请求 |  |  |  |
| 31 | 30:0 |  |  |
| 1'b0 | reserved |  |  |
| REQ_2 |  |  |  |
| 31:0 |  |  |  |
| reserved |  |  |  |

注1：REQ_1的最高位（MSB）用于区分当前请求是指令类请求还是数据类请求。

注2：对于Reserved信号，一般都默认为低电平（default: GND）。

表6  REQ_INFO中的某些关键信号说明

| 信号 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| End_flag | 对于DDR来说暂时没什么用！ 1'b0 not end 1'b1 end |  |
| Src_type | - 对于主控制器来说是区分顶层/底层指令的唯一标识 2'b01 src_A //top 256 2'b10 src_B //btm 512 - 对于目的节点来说是区分源数据类型的唯一标识 - 三方请求中，源类型标识由目的节点请求决定，三方节点仅提供访存块坐标 |  |
| Src_pos_2nd | 请求节点在网络中的二级坐标 |  |
| Src_pos_1st | 请求节点在网络中的一级坐标 |  |
| Dst_pos_1st | 请求包的“目的地”在网络中的一级坐标 |  |
| Last_trans | 三方请求是否是最后一次请求，高有效！ | 仅使用在三方请求中 （暂且只有COP充当三方节点） |
| ddr_1st_col_pos | 三方请求的访存块在一级矩阵表格中的坐标 |  |
| ddr_1st_row_pos |  |  |

五、DDR与四层网络接口

DDR簇与四层网络（配置层网络、状态层网络、PCC层网络、广播层网络）相连的示意图（参见附录1）

5.1 配置网络接口

配置网络用于下发配置信息和访存DDR请求，配置网络上的信息由主控制器发出。DDR簇中cfg_decoder模块负责接收来自配置网的信息，并按照对应方式进行解析。

- 判断当前信息是配置信息还是请求信息？

- 如果是请求信息，则继续判断是数据请求信息还是指令请求信息？

配置信息和请求信息已经叙述过，这里不再阐述，只附上链接！

链接1：配置信息说明

链接2：请求信息说明

附录1：DDR簇结构及其在系统中的位置

5.2 状态网络接口

状态网络接口是DDR向外界传递自身状态信息的唯一途径！

附录1：DDR簇结构及其在系统中的位置

在两种情况下，DDR会上传状态信息：

- 写反馈

DDR在响应运算簇A发起的写请求时，会返回给簇A一个写反馈，然后簇A接收到该写反馈信息时，开始通过PCC向DDR发送数据！

表7给出写反馈信息格式

表8给出写反馈信息中的某些关键信号的说明

- 地址通道释放

一旦某个通用地址通道（general address channel, ach）关闭，在该通道对应的最后一次访存操作完成后，DDR会上传地址通道释放信息，并被主控制器接收！

表9给出地址通道释放信息格式

表10给出地址通道释放信息中的某些关键信号的说明

注：STATUS_0最高位[31]是区分写反馈/地址通道释放的唯一标志（1'b0:写反馈/1'b1:地址通道释放）

表7  DDR返回给写请求簇的状态信息格式（写反馈）

| STATUS_0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 30:22 | 21:20 | 19 | 18:16 | 15:8 | 7:0 |
| 1'b0 | reserved | Src_type | 1'b0 | offset_pos | ddrport_pos | Status_dst_pos |
| STATUS_1 |  |  |  |  |  |  |
| 31:8 |  |  |  | 7:0 |  |  |
| reserved |  |  |  | ddr_pcc_port_pos |  |  |
| STATUS_2 |  |  |  |  |  |  |
| 31:0 |  |  |  |  |  |  |
| reserved |  |  |  |  |  |  |

表8  写反馈信息中的某些关键信号说明

| 信号 | 说明 |
| --- | --- |
| Src_type | 写请求簇附带的源类型标志 |
| offset_pos | 写请求簇附带的二级坐标 |
| Status_dst_pos | 写请求簇附带的一级坐标 |
| ddrport_pos | DDR在配置网中的一级坐标 |
| ddr_pcc_port_pos | DDR为写请求簇分配的PCC端口 |

表9  返回给主控制器的状态信息格式（地址通道释放）

| STATUS_0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 30:17 | 16:8 | 7:5 | 4:0 |
| 1'b1 | reserved | VR_ID | VR_FR | ddr_channel_ID |
| STATUS_1 |  |  |  |  |
| 31:0 |  |  |  |  |
| reserved |  |  |  |  |
| STATUS_2 |  |  |  |  |
| 31:0 |  |  |  |  |
| reserved |  |  |  |  |

表10  地址通道释放信息中的某些关键信号说明

| 信号 | 说明 |
| --- | --- |
| VR_ID | 虚拟寄存器编号（由主控制器决定，DDR只负责转发） |
| Cluster_type | 功能单元类型（现有6种） 编号; 000; 001; 010; 011; 100; 101; 110; 111. 类型; VR; RCU; FFT; COP; FR; ETH; Reserved. 注：功能单元类型不由DDR决定，DDR只负责转发！ |
| ddr_channel_ID | DDR地址通道编号（0~31） |

问：为什么需要写反馈？

答：回答这个问题，需要先弄清楚写操作过程中发生了什么！

典型写操作流程

step1:簇A发起写请求

作  用：告诉DDR簇“簇A已经准备好，随时可以向DDR簇发送数据”。

目的地：DDR簇

路  径：簇A状态层网络主控制器配制层网络DDR簇

step2:DDR响应上述写请求，发送写反馈

作  用：告诉簇A“DDR簇已经准备好，随时可以接收来自簇A的数据”；另外，为簇A分配一个PCC接口(8×8尺寸PCC有8个port)比如PA，簇A后续发送数据时会将数据通过PA口传给DDR簇！

目的地：簇A

路  径：DDR簇状态层网络主控制器配制层网络簇A

step3:簇A检测到写反馈，开始打通一条PCC链路

路  径：簇A（相关PCC_NODE..）PADDR簇

####注：至此，进入PCC协议，此处不再赘述！####

从典型写操作流程示意图中可以明确看出，写反馈的存在有两方面的意义！

意义一：告诉写请求簇一个信息“DDR已经准备好，随时可以接收写请求簇的数据”。

意义二：告诉写请求簇一个信息“发送数据时要从哪一个PCC口进入DDR”。

问：为什么需要地址通道释放？

答：用来告诉主控制器一个信息“DDR簇中哪些ach处于关闭状态”，主控制器得知DDR中的资源哪些被释放，然后会释放对应的寄存器资源、任务资源！

5.3 PCC网络接口

表11  PCC网络协议

| 起始包 | 65:64 | 63:18 |  | 17:16 | 15:8 | 7:0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2'b10 | 46'b0 |  | Src_type | Local_pos | Status_dst_pos |
| 配置包 | 65:64 | 63 | 62:0 |  |  |  |
|  | 2'b01 | 1'b0 | reserved |  |  |  |
| 数据包 | 65:64 | 63:0 |  |  |  |  |
|  | 2'b00 | DATA |  |  |  |  |
| 结束包 | 65:64 | 63 | 62:0 |  |  |  |
|  | 2'b01 | 1'b1 | reserved |  |  |  |

5.4 广播网络接口

表12  广播网协议

| 起始包1 | 65:64 | 63:56 | 55:48 | 47:40 | 39:32 | 31:24 | 23:16 | 15:8 | 7:0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2'b01 | dest_7 | dest_6 | dest_5 | dest_4 | dest_3 | dest_2 | dest_1 | dest_0 |
| 起始包2 | 65:64 | 15:14 | 13:12 | 11:10 | 9:8 | 7:6 | 5:4 | 3:2 | 1:0 |
|  | 2'b10 | type_7 | type_6 | type_5 | type_4 | type_3 | type_2 | type_1 | type_0 |
| 数据包 | 65:64 | 63:0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2'b00 | data |  |  |  |  |  |  |  |
| 结束包 | 65:54 | 63:0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2'b11 | 64'b0 |  |  |  |  |  |  |  |

注1：dest表示在一次广播任务中目的节点坐标，type表示对应坐标的数据类型为源A/源B。

注2：起始包2中为了保持与起始包1对应，[63:16]位没有显示，这48位保留不使用，默认为零。

附录

附录1

与DDR_V1.0相比，DDR_V1.1的配置信息发生了很大变化！

在DDR_v1.1版本中，任务切换是由主控制器控制的，而非DDR簇。

这里的配置信息包括系统中所有需要配置的簇的配置信息，而非单指DDR簇的配置信息！

该数据有待验证！